## Руководство для постройки и классификации

Морских Гоночных Яхт

1981

Американское  Бюро Судоходства,

зарегистрированное актом законодательного органа

штата  Нью-Йорк в  1862  г.

Американское  Бюро Судоходства

# 65 Бродвей

Нью-Йорк,  Нью-Йорк  10006 США

Международная  техническая комиссия Совета  по морским гонкам

1978-1979

Олин Дж. Стефенс П, председатель

Ян Ван Беркель

Робин Дж. де К. Гловер

Кейз Е. Ладлов

Гэри 3. Малл

Хаис К.  Стеффенсен

1979-1930

Гэрл 3. Малл, председатель

Ян Ван Беркель

Робин Дж. де К. Гловер

Кейз Е. Ладлов

Дуглас Е.   Петерсон

Ханс К.   Стеффенсен

Предисловие

Это Руководство было разработано Международной технической комиссией (1978-1979 и 1979-1980 гг.) Совета по морским гонкам и Американского бюро судоходства. Приведенные стандарты прочности были получены с использованием различных существующих стандартов, установленных на основе опыта удовлетворительной эксплуатации»

Содержание

Часть

1. Область и условия классификации

2. Определения

3. Общие положения

4. Материалы

5- Изготовление и контроль качества

6. Детали и крепления

7- Обшивка

7-1 Алюминий, сталь и древесный, слоистый пластик,

заформованный в холодном состоянии

7-3 Стеклопластик

7-5 Деревянная обшивка в гладь

8. Внутренние помещения

8.1 Алюминий, сталь и стеклопластик

8.3 Деревянная обшивка в гладь и древесный, слоистый пластик,

заформованный в холодном состоянии

9- Рули и опорные устройства

10. Закрывающие устройства для корпуса, палуб и рубок

11. Мачты /будет дано/

12. Проверки /будет дано/

Ч А С Т Ь    1

Область  и условия классификации

1.1 Классификация

Процесс классификации состоит из а) разработки Правил,  Руководств, норм  и других критериев для проектирования и постройки морских судов и конструкций, для материалов, оборудования и механизмов, б) обзора проекта и его проверки во время и после постройки для выяснения соответствия с Правилами, Руководствами, нормами и другими критериями, в) присвоения и регистрации класса, когда такое соответствие будет установлено.

Правила и нормы разработаны персоналом Бюро  и получили одобрение комиссий, из корабельных инженеров и строителей, разработчиков двигателей, специалистов по стали и другого технического, научного и делового персонала, связанного с кораблестроительной промышленностью всего мира. Для их создания использованы теоретические исследования и разработки, проверенные технические данные, а также опыт удовлетворительной  эксплуатации судов. Бюро и его комиссии могут опираться только на такие  теоретические и практические  соображения при разработке Правил и  норм.

1.3. Сертификаты и Отчеты

Обзоры планов и проверки во время и после постройки Бюро проводит для того, чтобы оно и его комиссии могли удостовериться, что конструкции и материалы яхт находятся в соответствии с этим Руководством и другими Правилами, о чем докладывает инспектор. Все отчеты и сертификаты выпускаются только для нужд Бюро, его комиссий, его клиентов и других; уполномоченных организаций.

1.5 Разъяснения относительно классификации

Классификация - это заявление Бюро о конструкционной и механической пригодности для определенного использования или службы в соответствии с Правилами и нормами. Правила Американского бюро судоходства не предназначаются для замены независимых суждений профессиональных проектировщиков и корабельных инженеров или замены процедур проверки качества, осуществляемых специалистами по стали или алюминию, поставщиками, изготовителями и торговцами морскими судами, материалами и оборудованием. Будучи техническим обществом, Бюро может действовать только через своих инспекторов или других опытных и компетентных лиц.

Бюро только гарантирует Владельцу судна или своему клиенту, что при присвоении класса оно использует Правила, руководства и нормы, разработанные с достаточной тщательностью, а также правильно применяет нормы, процедуры и способы испытаний для присвоения и сохранения класса. Бюро также заявляет Владельцу судна или другому своему клиенту, что его сертификаты и отчеты свидетельствуют только о согласии с одним или более из Правил, Руководств, норм или других критериев Бюро в соответствии с условиями такого сертификата или отчета. Ни при каких обстоятельствах не должно считаться, что эти заявления относятся к какой-нибудь третьей стороне.

1.7 Ответственность и обязанности

Не нужно считать, что содержимое сертификатов и отчетов освобождает проектировщиков, строителей, Владельцев, изготовителей, торговцев, поставщиков, специалистов по ремонту, обслуживающий персонал и других лиц и учреждения от любых явных и подразумеваемых гарантий. Любой сертификат и отчет только свидетельствует о согласии с одним или более из Правил, руководств, норм или других критериев Американского бюро судоходства и издается только для использования Бюро, его комиссиями, клиентами или другими уполномоченными организациями. Всё, содержащееся в любом сертификате, отчете, обзоре или одобрении плана или документа, не выражает ничего более того, о чем говорилось в пункте 1.5э. Законность, применимость и истолкование любого сертификата, отчета, обзора или одобрения плана или документа подчиняются Правилам и нормам Американского бюро судоходства, которое должно оставаться их единственным судьей.

1.9 Отсрочка заявлений о классификации

В случае какого-нибудь повреждения корпуса или оборудования, которое влияет или может повлиять на классификацию или конструкционную целостность, качество или пригодность к специальному использованию судна, конструкции, изделия из какого-нибудь материала или компонента оборудования, все заявления о классификации должны быть отсрочены до тех пор, пока при первой же возможности не будет объявлено о повреждении и не будут после этого приняты необходимые меры по осмотру и ремонту. В результате любого использования, работы или другого применения судна, конструкции, материала или оборудования, для которых они не были предназначены и которые влияют или могут повлиять на классификацию или конструкционную целостность, качество или пригодность для специального использования или службы, все заявления о классификации должны быть отложены до тех пор, пока положение не будет исправлено.

1.11 Применение

Это Руководство применимо к морским гоночным яхтам длиной до 24,4 м.

1.13 Интерпретация

Для разрешения любых недоразумений относительно правильной интерпретации Правил или перевода их с английского языка необходимо обращаться к Бюро.

1.15 Альтернативы

Комиссия всегда готова рассматривать альтернативные проекты и размеры яхт, относительно которых может быть доказано на основании удовлетворительного опыта службы или систематического анализа на базе разумных технических принципов, что они отвечают всем нормам безопасности и прочности, записанным в Правилах. Комиссия будет рассматривать специальные конструкции или детали корпусов или оборудования, которые отвечают стандартам той страны, где лодка зарегистрирована или построена, при условии, что они не являются менее эффективными.

1.17 Новые особенности

Яхты, которые имеют новые особенности проекта в отношении корпуса или оборудования, к которым условия Правил не применимы непосредственно, могут быть классифицированы после одобрения комиссии на основании того, что Правила выполняются в той мере, в какой их можно применить, и что проведено специальное рассмотрение новых особенностей на основе наилучшей информации, доступной в настоящий момент.

1.19 Срок вступления в силу изменения Правил

1.19-1 Правило шести месяцев

Изменения Правил входят в силу через 6 месяцев после того момента, как их одобряет техническая комиссия. Однако Бюро может ввести в силу индивидуальные изменения до этого срока, если это необходимо или уместно.

1.19.2 Проведение в жизнь изменения Правил

Обычно до даты вступления в силу изменений утверждение проектов происходит по старым Правилам, если подписавшаяся сторона специально не запросит проверки по новым Правилам для применения к классификации. Если одна или более яхт должны быть построены по планам, одобренным ранее, нет необходимости применять к ним новейшие изменения Правил за исключением того случая, если это необходимо или уместно для рассматриваемой конструкции.

1.21 Классификационные обозначения

1.21.1 Морская гоночная служба

Морские гоночные яхты,  построенные в соответствии с требованиями Инспекторов Бюро и Правил или их эквивалента, при утверждении Комиссией морской гоночной службы классифицируется и получают в Регистрационных документах обозначение +А1 Морская Гоночная Яхта.

1.21.2 Яхты, построенные не под наблюдением

Яхты, которые были построены не под наблюдением Бюро, но которые была представлены для классификации, подвергаются специальному классификационному обследованию. Когда они найдены удовлетворительными и утверждены комиссией, ни классифицируются и отмечаются  в Документах обозначениями и специальными условными знаками, как описано выше, но знак +,  означающий наблюдение во время постройки, будет отсутствовать.

1.23 Обзор плана

Термин "одобрен" должен означать, что планы, отчеты или документы рассмотрены. на соответствие с одним или более Правилами, Руководствами, нормами и другими критериями Бюро. Всё содержимое рассмотренных документов, отчетов и планов не должно никаким образом выходить за рамки того, что говорится в пункте 1.5. Законность, применимость или истолкование любого рассмотренного документа, отчета или плана определяются в соответствии с Правилами, Руководствами, нормами или другими критериями Американского бюро судоходства, которое остается их единственным судьей.

1.25 Представление планов

1.25.1 Планы корпуса

Планы, показывающие размеры, распределение и детали основных частей конструкции корпуса каждой яхты, которая должна быть построена под наблюдением, должны быть представлены и утверждены до того, как начнется постройка. Эти планы должны ясно показать детали крепления, размеры и детали конструкции. Обычно эти планы должны содержать следующее:

Секции набора корпуса

Конструкция днища, флоры, днищевые стрингера

Наружная обшивка

Планы палубы и кокпита

Пиллерсы

Водонепроницаемые  переборки и переборки цистерн

Разные негерметичные переборки, которые  используются как опоры конструкции

Ахтерштевень и руль

Рулевое устройство

Крыша, комингсы и оконечности каюты

Закрывающие устройства для корпуса, палуб и палубных рубок

Планы должны быть представлены в трех экземплярах, один возвращается представляющему, один отдается Инспектору в том месте, где должна строиться яхта, и один остается для хранения в Нью - Йоркском бюро.

1.25.2 Условия  эксплуатации

В этом Руководстве подразумевается, что яхты будут эксплуатироваться правильно.

1.27 Гонорар за утверждение плана

Гонорар, пропорциональный необходимой работе, взимается за рассмотрение проектов новых конструкций специального характера, представляемых на утверждение. Гонорар также взимается при рассмотрении планов в тех случаях, когда яхта, к которой они относятся, не строится под наблюдением Бюро.

1.29 Условия обследований после постройки

1.29-1 Повреждения

0 повреждении корпуса или оборудования, которое влияет или может повлиять на классификацию, Собственники яхт или их представители должны поставить в известность при первой возможности для обследования Инспектором. Все ремонтные работы, которые Инспектор будет считать необходимыми, должны быть  выполнены так, чтобы он был удовлетворен. Всё, содержащееся в этой части или правилах и инструкциях, любой правительственной или другой организации или издании любого отчета или сертификата в соответствии с этой частью или упомянутыми правилами или инструкциями, должно оставаться в точных рамках (без какого-либо расширения) положений, выраженных в пунктах 1.1-1.5 этой части, а также издание и использование любых таких отчетов и сертификатов должно во всех отношениях определяться пунктами 1.1-1.5 этой части.

1.29-2  Извещение и доступность для обследования

Инспекторы должны иметь доступ ко всем имеющим класс яхтам в любое приемлемое время. Собственники и их представители должны извещать Инспекторов обо всех случаях, когда яхту можно обследовать в сухом доке или на слипе. Инспекторы должны выполнять по требованию все обследования имеющих класс яхт при правильном их извещении Собственниками или их представителями и должны докладывать об этом комиссии. Если Инспекторы  во время обследования сочтут необходимым рекомендовать ремонт или дальнейшее  исследование, они должны немедленно известить об этом Собственников или  их представителей, чтобы могли быть приняты соответствующие меры. Инспекторы должны пользоваться любой подходящей возможностью для проведения периодических обследований вместе с обследованиями повреждений и осуществлении ремонта, чтобы не дублировать работу.

1.31 Гонорар за обследования

Гонорар взимается за все обследования и оборудование для испытаний в соответствии с установленными тарифами. Когда Собственникам или их представителям требуются услуга Инспектора сверх установленного рабочего времени, их необходимостью оплачивать дополнительно. Расходы на переезды Инспекторов в связи с этими услугами также оплачиваются дополнительно.

1.33 Правительственные и другие постановления

Кроме данного Руководства, которое касается требований к классификации новых морских гоночных яхт, Собственники, разработчики и строители должны также иметь в виду постановления правительственных и других организаций относительно навигационных средств и защиты от пожара .

1.35 Ответственность

Бюро, будучи техническим обществом, может действовать только через своих Инспекторов или других компетентных лиц.  Существует правило, с которым согласны все, пользующиеся любым образом услугами Бюро, что ни Бюро, ни его комиссии и служащие ни при каких обстоятельствах и ни в каком отношении не несут ответственности за любые действия и промахи, совершенные по небрежности или по другим причинам, своих Инспекторов, агентов, служащих или комиссий, а также за любую неточность или упущение в Документе или любой другой публикации Бюро, или в любом отчете, сертификате или другом документе, изданном Бюро, его Инспекторами, агентами, служащими или комиссиями.

1.37 Несогласие

В случае несогласия между Собственниками или строителями и Инспекторами относительно материалов, качества работы объема ремонтных работ или применения Правил по отношению к любой яхте, имеющей класс или представленной Бюро для классификации, может быть сделан письменный запрос комиссии, которая назначит проведение специального обследования. Если мнение Инспектора будет подтверждено, расходы за это обследование несет апеллирующая Сторона.

1.39 Прекращение действия классификации

Непрерывность действия классификации для любой яхты определяется требованиями Правил к проведению в должное время периодических, ремонтных и других обследований. Комиссия оставляет за собой право пересмотра или задержки присвоения класса любой яхте в случае несоответствия Правилам, обнаружения Инспекторами дефектов, которые не были устранены по их рекомендациям, или за неуплату гонораров, причитающихся за присвоение класса или другие обследования.

Ч А С Т Ь  2 Определения

В настоящем Руководстве используются следующие определения:

2.1 Длина

L —   размерная длина, которая рассчитывается по следующему уравнению

L = (LОА + LWL) : 2 метров

где LОА- полная длина корпуса, см. рис.  2.1

LWL  длина ватерлинии при  максимальном  водоизмещении, см. рис.  2.2

2.3    Ширина

В - наибольшая ширина без выступающих частей, в метрах, см. рис.2.2.

2.5 Глубина

D - максимальная глубина в метрах, измеренная по вертикали от днища корпуса лодки по осевой линии до верха главной открытой палубы по борту, см. рис. 2.2

2.7 Максимальная осадка

d — максимальное расстояние в метрах, измеренное вертикально от днища корпуса лодки по осевой линии в D, до ватерлинии при максимальном водоизмещении, см. рис. 2.2.

2.9 Главная открытая палуба

Главная открытая палуба - это самая верхняя непрерывная палуба, имеющая постоянные приспособления для закрывания всех отверстий в своей верхней части (под палубой все отверстия в борту яхты снабжены постоянными средствами для водонепроницаемого закрытия).

2.11 Стеклопластик (FKP)

FKP состоит из двух основных компонентов: армирующего стекловолокна и пластмассы или смолы, в которую этот армирующий: материал включен.

2.11.1  Стекло

Армирующий материал из стекловолокна, используемый в FKP - яхтах, представляет собой состав из извести, глинозема и силиката, имеющий низкое содержание щелочи. В эту категорию включается материал, известный как Е - стекло.

а) Прядь,  Пучок непрерывных нитей, соединенных в единое компактное целое.

6) Мат из обрезных прядей. Покрытие из беспорядочно ориентированных обрезных стеклянных прядей, соединённых вместе связующим веществом.

в) Ревант. Полоса или лента из параллельных прядей, соединённых вместе.

г) Плетеный ревант. Грубая ткань, плетеная из ревантов.

д) Пряжа. Скрученная прядь или пряди, из которых можно сделать ткань.

е) Полотно. Тонкая ткань, сплетенная из пряжи.

ж) Основа. Ревант или пряжа, идущая по длине сплетенной ткани.

з) Наполнитель. Ревант или пряжа, идущая под прямыми углами к основе в плетеной ткани.

и) Связующее вещество. Вещество, добавляемое в небольших количествах к стеклянным волокнам, чтобы они слегка соединялись вместе в форме мата.

к) Клей. Вещество, добавляемое к стеклянным волокнам во время их образования, чтобы смола могла свободно течь вокруг и прилипать к ним и для защиты их от истирания.

л) Аппрет. Вещество, добавляемое к стеклянным волокнам для усиления смачивания волокон смолой, для улучшения склеивания и для уменьшения межволоконного истирания.

2.11.2 Смола

Смола представляет собой высоко реактивное синтетическое вещество, которое сначала находится в жидком состоянии, а после активирования затвердевает.

а) Ускоритель. Материал, который при смешивании со смолой убыстряет время отверждения.

б) Катализатор или инициатор. Материал, который используется для активирования смолы с целью ее отверждения.

в) Волосные трещины. Волосные трещины внутри или на поверхности смолы, появляющиеся от механических или термических напряжений.

г) Отверждение. Превращение смолы из жидкой в твердую.

д) Время отверждения. Время, необходимое для превращения смолы из жидкой в твердую после добавления катализатора.

е) Экзотермическое тепло. Тепло, выделенное в результате действия катализатора на смолу.

ж) Наполнитель. Материал, добавляемый к смоле для изменения ее рабочих характеристик или других качеств или уменьшения стоимости.

з) Гель. Частично затвердевшая смола в полутвердом состоянии подобном по консистенции желатину. Не путать с гелевым покрытием (2.11.3в).

и) Гелевое время. Время, необходимое для превращения текучей жидкой смолы в нетекучий гель.

к) Замедлитель. Материал, который замедляет активирование или инициирование смолы, увеличивая, таким образом, устойчивость в хранении или влияя на экзотермическое тепло или гелевое время.

л) Полимеризация. Реакция, которая происходит, когда смола активируется или инициируется.

м) Рабочее время. Промежуток времени, в течение которого катализированная смола годится для работы.

н) Устойчивость в хранении. Промежуток времени, в течение которого некатализированная смола сохраняет свои рабочие характеристики при хранении в плотно запечатанной непрозрачной емкости.

о) Отлип. Степень липкости смолы.

п) Тиксотропия. Явление или свойство, проявляемое некоторыми смолами, становиться желеподобными, а затем опять жидкими после перемешивания или возбуждения. Это облегчает применение смолы для наклонных или вертикальных поверхностей.

2.11.3 Слоистый пластик

Слоистый пластик - это материал, составленный из последовательно соединенных слоев смолы и стекловолокна или другого армирующего вещества.

а) Твердость по Барколю. Измерение твёрдости слоистого пластика и посредством этого степени законченности отверждения.

б) Расслаивание.  Разделение слоев материала в слоистом пластике.

в) Гелевое покрытие. Первая смола, нанесенная на форму при изготовлении слоистого пластика. Она образует гладкую защитную поверхность для пластика. Для декоративных целей к ней обычно добавлено окрашивающее вещество. Не путать с гелем (2.11.Зз).

г) Наслоение. Процесс нанесения на форму слоев смолы и армирующих материалов, в результате которого образуется слоистый пластик. Затем эти материалы сжимаются или уплотняются при помощи ролика или резинового прижимного валика, чтобы выгнать захваченный воздух и распределять смолу равномерно. А также описание составляющих материалов и расположения их в пластике, который был смонтирован, но не затвердел.

д) Корковый слой. Частично пропитанный, слегка связанный слой стекла, полотна или плетеного реванта, используемый для зашиты слоистого пластика перед вторичным присоединением. Этот слой легко снимается как раз перед вторичным присоединением, открывая чистую, свежую соединяющуюся поверхность.

е) Вторичное присоединение. Присоединение свежего материала к затвердевшему или частично затвердевшему пластику.

ж) Инкапсуляция. Заключение какого-нибудь материала, такого как древесина хвойных пород, включая фанеру, бальсу или пенопласт, между двумя одинарными слоями FKP. Эти заполнители могут быть конструкционно эффективными или неэффективными,  см. 5.3.2в.

2.13    Дерево

2.13.1 Древесный слоистый пластик, заформованный в холодном состоянии.

Древесный слоистый пластик, заформованный в холодном состоянии, образуется из тонких слоев дерева одной и той же древесины или древесины с одинаковыми свойствами, накладываемых на форму корпуса, образованную каркасом, обычно таким образом, что слои через один идут параллельно друг другу, а смежные слои перпендикулярны друг другу. Слои обычно не толще 1/4 толщины пластика или 4,5мм, если не меньше, причём волокно древесины параллельно длине слоя. Каждый слой дерева покрывается на подогнанных поверхностях смолой или клеем перед тем,  как его наложить на форму корпуса.

2.13.2 Древесина хвойных пород

Хвойные породы, ботанически, называются голосемянными и попадают в класс хвойных, имея открытые семена,  находящиеся обычно в шишках.

2.13.3 Твердые породы дерева

Твердые древесные породы ботанически называются покрытосемянными. Они имеют настоящие цветы и широкие листья, а семена их  заключены в плоды.

2.15 Физические свойства

Ниже приводятся определения физических свойств, о которых говорится в этом руководстве.

2.1.1 Сталь и алюминий

а/ Предел текучести. Для стали, имеющей прочность на разрыв 41-50 кг/мм2, это первое напряжение в испытаниях на разрыв, меньшее максимально достижимого напряжения, при котором увеличение деформации происходит без увеличение напряжения. Или его можно определить как напряжение, при котором происходит полное деформационное растяжение в 0,5% расчетной длины испытываемого образца.

Для алюминиевых сплавов и для стали, имеющей прочность на разрыв больше 50 кг/мм2, это напряжение в испытаниях на разрыв, при котором происходит отклонение натяжения в 0,2% расчётной длины испытываемого образца от линии пропорциональности напряжения натяжению. Для материала, у которого характеристики зависимости напряжение / натяжение хорошо известны из предыдущих испытаний (в которых вычерчивались кривые напряжение/натяжение), его можно определить как напряжение, при котором происходит полное деформационное растяжение в 0,5% расчетной линии испытываемого образца.

б) Прочность на разрыв. Напряжение, получаемое в результате деления максимальной нагрузки, выдерживаемой образцом, на первоначальное поперечное сечение образца.

2.15.2 Стеклопластик

а) Прочность на изгиб. Мера возможности пластины выдерживать изгибающее усилие без повреждения.

б) Модуль пластичности. Число, используемое для расчета расстояния, на которое отклонится пластина при данном изгибающем усилии.

в) Прочность на разрыв. Мера возможности пластины или подкрепляющего элемента выдерживать растягивающее усилие без повреждения.

г) Модуль продольной упругости. Число, используемое для расчета величины, на которую увеличится длина пластины или подкрепляющего элемента, когда к ним прикладывается растягивающее усилие.

д) Прочность на сжатие. Мера возможности пластины или подкрепляющего элемента выдерживать сжимающее усилие без раздавливания.

е) Модуль сжатия. Число, используемое для расчета величины, на которую уменьшается длина пластины или подкрепляющего элемента, когда к ним приложено сжимающее усилие.

ж) Прочность на сдвиг. Мера способности тела, такого как пластина или подкрепляющий элемент, выдерживать сдвигающее усилие без того, чтобы одна часть тела начала скользить по другой.

з) Модуль сдвига. Мера жесткости пластины или подкрепляющего элемента, когда к ним приложено сдвигающее усилие. Также называется модулем твердости.

и) Сдвиг между слоями. Прочность на сдвиг это связи между слоями армированного материала. Мера способности связи выдерживать сдвигающее усилие без расслаивания.

2.15-3 Древесина

а) Модуль разрыва при изгибе. То же самое, что и максимальная грузоподъемность. Он представляет собой максимальный изгибающий момент, который может быть 	выдержан без повреждения, деленный на минимальный момент сопротивления для пластины или подкрепляющего элемента. Значения обычно даются для изгибающего усилия, параллельного волокну.

б) Модуль упругости. Число, используемое для расчета расстояния, на которое  отклонится пластина или подкрепляющий  элемент под действием изгибающего усилия. Значение обычно даются для изгибающего усилия, параллельного волокну.

в) Прочность на разрыв, параллельного волокну. Максимальное растягивающее усилие, параллельное волокну, которое пластина или подкрепляющий элемент может выдержать без повреждения. Так как относительно этого свойства имеется сравнительно мало данных, его можно с большим запасом прочности оценить для высококачественной прямослойной древесины по модулю разрыва при изгибе.

г) Прочность на сжатие. То же самое, что и максимальное сжимающее усилие, которое пластина или подкрепляющий элемент может выдержать без повреждения. Она представляет собой максимальное усилие, которое может быть выдержано без повреждения, деленное на площадь поперечного сечения пластины или подкрепляющего элемента. Значения обычно даются для сжимающего усилия, параллельного волокну.

Ч А С Т Ь  3 Общие положения

3.1 Расположение конструкции

Необходимо принимать меры для обеспечения целостности конструкции, Изменения размеров набора корпуса должны быть постепенными. Там, где большие продольные связи оканчиваются на поперечных конструкционных связях, может потребоваться их сужение вперед или назад по отношению к поперечным связям. Около мачт должны располагаться поперечные переборки или рамные шпангоуты. Около флоров баластного киля должны устанавливаться рамные шпангоуты. Укрепленные бимсы и рамные шпангоуты должны находиться около юферсов.

3.3 Отверстия

Больших отверстий, таких как двери, люки или большие вентиляционные отверстия, надо избегать в корпусе в большой близости от главной открытой палубы и в главной открытой палубе - прямо внутри кромки палубы. Углы отверстий в прочных конструкциях должны иметь увеличенные радиусы. Для отверстий может потребоваться компенсация.

3.5 Эффективная ширина обшивки

Момент сопротивления и момент инерции подкрепляющего элемента обеспечиваются этим элементом и частью обшивки, к которой он соответственно прикреплен.

3.5-1 Слоистые стеклопластики

Где обшивка представляет собой слоистый стеклопластик с одним покрытием, максимальная эффективная ширина обшивки должна равняться или расстоянию между подкрепляющими элементами в миллиметрах или ширине, полученной из следующего уравнения, в зависимости от того, что из них меньше /рис.3.1/.

ω=18t+b мм

где подкрепляющий элемент - это ребро жесткости флора, шпангоута, бимса или переборки

ω - эффективная ширина обшивки в мм,

t - толщина обшивки в мм,

b - полезная ширина подкрепляющего элемента в мм, но не более чем 18t.

Где обшивка представляет собой слоистый стеклопластик; слоистой конструкции с неэффективным заполнителем (бальза, пластик), в выше приведенном уравнении представляет собой толщину слоистого пластика с одним покрытием, имеющего такой же момент инерции на единичную ширину, как два слоя пластика слоистой конструкции.

Для подкрепляющих элементов, расположенных вдоль отверстия, максимальная, эффективная ширина обшивки должна равняться или половине расстояния между подкрепляющими элементами в миллиметрах или ширине, полученной из следующего уравнения, в зависимости от того, что из них меньше

ω=9t+b мм

где ω, t, b определены выше.

F=0,2h  или 50 мм в зависимости от того, что из них больше, однако если эта величина больше 50 мм, то она не должна быть больше 6t1, для полукруглых подкрепляющих элементов это равно внутреннему радиусу или 50 мм в зависимости от того, что из них больше.

3.5.2 Фанерная обшивка

Где обшивка сделана или из фанеры, или из слоистого стеклопластика слоистой конструкции с наполнителем из фанеры, максимальная, эффективная ширина обшивки должна разняться или расстоянию между подкрепляющими элементами в миллиметрах, или ширине, полученной из следующего уравнения, в зависимости от того, что из них меньше

ω=50t мм

где подкрепляющий элемент ω и t такие же, как определено в 3.5.1.

Для подкрепляющего элемента, расположенного вдоль отверстия, максимальная, эффективная ширина обшивки равна половинам эффективных ширин, данных выше.

3.5.3. Стальная и алюминиевая обшивка

Где обшивка сделана из стали или алюминия, максимальная, эффективная ширина обшивки равна или расстоянию между подкрепляющими элементами в миллиметрах, или ширине, полученной из следующего уравнения, в зависимости от того, что из них меньше

ω=100t мм

где подкрепляющий элемент ω и t такие же, как определено в 3.5.1.

Для подкрепляющего элемента, расположенного вдоль отверстия, максимальная, эффективная ширина обшивки равна половинам эффективных ширин, данных выше.

3.5.4. Древесина

Где обшивка делается вгладь, момент сопротивления и момент инерции подкрепляющего элемента обеспечиваются только самим подкрепляющим элементом. Где используется заформованный в холодном состоянии древесный слоистый пластик, изготовленный в соответствии с 5.5.2б1, эффективная ширина обшивки равна или расстоянию между подкрепляющими элементами в миллиметрах, или ширине, полученной из следующего уравнения, в зависимости от того, что из них меньше

ω=25t мм

где подкрепляющий элемент ω и t такие же, как определено в 3.5.1.

Для подкрепляющего элемента, расположенного вдоль отверстия, максимальная, эффективная ширина обшивки равна половинам эффективных ширин, данных выше.

### ЧАСТЬ 4

### Материалы

4.1. Сталь

Сталь, используемая для яхт, которые строятся согласно этому Руководству, должна соответствовать требованиям к конструкционной стали Марки А для корпуса обычной прочности (часть 43 в Правилах для постройки и классификации стальных судов), причем стали, имеющие другие свойства, должны рассматриваться специально. Плоский стальной прокат и полосовой металл толщиной менее 5мм и фасонная сталь с поперечными сечениями менее 645 мм2 не должны подвергаться испытаниям на разрыв, но должны соответствовать по своим химическим свойствам требованиям к растяжимости.

4.3 Алюминиевые сплавы

Алюминиевые сплавы, используемые для яхт, которые строятся согласно этому Руководству, должны соответствовать требованиям, приведенным в частях 30 и 35 "Правил для постройки и классификации алюминиевых судов". Будут рассматриваться также алюминиевые сплавы других свойств при условии, что они подходят для применения в морских условиях и для сварки. Необходимо принимать меры к тому, чтобы алюминиевые сплавы были изолированы, где это необходимо, от других металлов. С алюминиевыми сплавами не должны использоваться лесоматериал и краски, содержащие медь, свинец или ртуть.

4.5 Стеклопластик

4.5.1. Общее положение

Основной слоистый пластик, рассматриваемый в этом Руководстве, состоит из чередующихся слоёв матов из обрезных прядей и плетеного реванта, изготовленных контактным способом или способом нанесения вручную. Слоистые пластики других составов будут рассматриваться в случае представления данных об их свойствах.

4.5.2. Смолы

Смолы, которые не используются для гелевых покрытий, должны быть непредельными полиэфирами общего назначения или огнестойкими, подходящими для использования в морских условиях, и должны проходить катализацию в точном соответствии с рекомендациями их изготовителей. Свойства смолы должны даваться для ее окончательной структуры, реально используемой в работе со всеми добавками и наполнителями. Количество двуокиси кремния или другого вещества, добавленного для обеспечения тиксотропии, должно быть минимально необходимым для сопротивления текучести. Если добавляются минеральные наполнители, они должны быть такого типа, который рекомендуется изготовителем смолы.

Во всех случаях, когда это возможно, добавка присадок и наполнителей должна выполняться изготовителем смолы. Когда это добавление производится человеком, осуществляющим процесс наслоения, он должен следовать рекомендациям изготовителей и выполнять добавление тщательно, чтобы свети к минимуму аэрацию.

Смолы гелевого покрытия должны быть совместимы с наслаиваемыми смолами. Когда добавляются красящие пигменты, они не должны препятствовать отверждению или влиять на свойства затвердевшей системы.

4.5.3 Армирующие материалы

Определение материалов, армированных стекловолокон дано в 2.11.1. Если используются связующие вещества, они должны представлять собой растворимые полиэфирные смолы. Клеи и аппреты должны быть силанового типа и должны быть совместимыми с наслаиваемыми смолами.

4.5.4 Слоистые пластики

а) Основной слоистый FRP. Основной слоистый пластик, рассматриваемый в этом Руководстве, состоит из полиэфирной смолы общего назначения и чередующихся слоев мата из стекловолокна и плетеного реванта из стекловолокна. Минимальное содержание стекла этого слоистого пластика составляет примерно 35% по весу.

б) Минимальные физические свойства основного слоистого пластика. Основной слоистый FRP должен иметь следующие минимальные физические свойства. Если нет специальной оговорки, эти свойства действуют в направлении основы.кг/мм2

| Прочность на изгиб | 17,5 |
| --- | --- |
| Модуль пластичности | 770 |
| Прочность на разрыв | 12,6 |
| Модуль продольной упругости | 700 |
| Прочность на сжатие | 11,9 |
| Модуль сжатия | 700 |
| Прочность на сдвиг, перпендикулярная основе | 7,7 |
| Прочность на сдвиг, параллельная основе | 6,3 |
| Модуль сдвига, параллельный основе | 315 |
| Прочность на сдвиг между слоями | 0,7 |

з) Исключения из основного слоистого пластика. Гелевые и отделочные покрытия как фиберглассового мата, весящего меньше чем 300 гр/м2, так и фиберглассового полотна любого веса , считаются не конструкционными и поэтому не должны включаться в расчеты набора корпуса из слоистого пластика.

г) Толщины слоистого пластика. Требования в этом Руководстве толщине FRP следующие: отвержденные слои смолы-и-мата имеют среднюю толщину, равную 0,25мм на 100 грамм мата в каждом квадратном метре слоистого пластика, а отвержденные слои смолы-и-плетеного реванта имеют среднюю толщину, равную 0,16 мм на 100 грамм плетеного реванта в каждом квадратном метре слоистого пластика.

Это средние толщины и они даны только для целей проектирования. Реальные толщины слоистого пластика могут быть больше или меньше средней толщины на 15% и от этого пластик не будет слишком насыщенным или бедным смолой. При измерении толщин слоистого пластика толщины исключений из основного слоистого пластика, описанных в пункте 4.5.4в, должны выводиться из фактических толщин, чтобы определить эффективные толщины.

д) Композиционные материалы, отличающиеся от основного слоистого пластика. Когда должны использоваться много направленные армированные слоистые пластики, отличные от основного, в уравнениях для размеров могут использоваться их соответствующие проверенные характеристики.

е) Слоистые пластики, в которых применяются однонаправленные армирующие материалы. Когда применяются однонаправленные армирующие вещества, должно поддерживаться достаточное равновесие характеристик в направлениях основы и наполнителя, чтобы предотвратить повреждение пластика в результате каких-либо необычных нагрузок. Максимально допустимые прочности пластика в направлении наполнителя должны вычисляться в результате умножения выверенных минимальных прочностей в направлении основы на следующие коэффициенты

| #### Элемент | #### Прочность наполнителя / прочность основы |
| --- | --- |
| Панель, относительное удлинение = 1,0 | 0,80 |
| Панель, относительное удлинение  2,0 | 0,33 |
| #### Подкрепляющий элемент | 0,25 |

Для панелей с относительными удлинениями между 1,0 и 2,0 эти коэффициенты должны быть получены путем интерполяции.

Необходимые размеры элементов, изготовленных из однонаправленных материалов, должны определяться путем умножения необходимых размеров, полученных из этого Руководства, на следующие коэффициенты

кг/мм2

| Толщина слоистого пластика с одним покрытием | 17,5F |
| --- | --- |
| Толщина покрытия панели слоистой конструкции и момент сопротивления подкрепляющего - элемента | 24,5Т+С |
| Площадь подкрепляющего элемента | 7,7S |
| Инерция подкрепляющего элемента | 770E |

F минимальная прочность на изгиб однонаправленного, слоистого пластика в кг/мм2

Т- минимальная прочность на разрыв однонаправленного, слоистого пластика в кг/мм2

С - минимальная прочность на сжатие однонаправленного, слоистого пластика в кг/мм2

##### S - минимальная прочность на сдвиг однонаправленного, слоистого пластика в кг/мм2

Ε - минимальный модуль пластичности однонаправленного, слоистого пластика в кг/мм2

4.7 Древесина

4.7.1 Общие положения

Вся используемая древесина должна быть наилучшего качества, должным образом выдержанная, без сучков, свободна от дефектов, плохо влияющих на ее прочность, и с волокнами, которые соответствуют ее назначению. Предполагается, что все деревянные элементы за исключением заформованных в холодном состоянии древесных, слоистых пластиков, покрытых смолой, обрабатываются противостарителем.

Характеристики прочности нескольких видов такой древесины даны в таблице 4.1; когда же должны использоваться другие виды древесины характеристики их прочности должны быть основаны на признанных национальных стандартах.

4.7.2 Противостарители древесины

Необходимо применять противостарители древесины принятого типа. Надо принимать во внимание, чтобы они не оказывали вредного действия на покрытия или на синтетические смолы.

Древесина, заключенная в FRP или использованная в заформованном; в холодном состоянии древесном слоистом пластике, не должна обрабатываться противостарителями такого типа, которые препятствуют адгезии полиэфирной смолы.

4.7.3 Клеи для древесины

Когда используются клеи, они должны быть водонепроницаемого типа с необходимой долговечностью и прочностью, их надо смешивать и применять в соответствии с инструкциями изготовителей. Необходимо обращать внимание на их правильное применение с соответствующими видами древесины.

4.7.3 Инкапсуляция

Древесина хвойных пород, заключённая в FRP, считается эффективным конструкционным материалом, когда используется выше ватерлинии, рекомендуется ее не использовать ниже ватерлинии, но когда она используется ниже ватерлинии, ее надо рассматривать как неэффективный, не конструкционный заполнитель, За исключением бальзы твердая древесина не должна использоваться в качестве заполнителя. Инкапсулированная балъза или пенопласт должны считаться неэффективными в сопротивлении изгибу.

4.9. Фанера

Фанера должна быть предназначена для использования в морских условиях и изготовлена в соответствии с признанными национальными стандартами.

4.11. Заполнители

Все требования к размерам заполнителей в этом Руководстве основываются на материалах, имеющих следующие минимально допустимые прочности на сдвиг

| #### Материалы | Плотность кг/м3 | Прочность на сдвиг, кг/м2 |
| --- | --- | --- |
| Бальза, плоскость поперечного сечения | 128 | 0,18 |
| ###### Поливинил хлорид, термореактивный | 64 | 0,08 |
| Поливинил хлорид, термореактивный | 96 | 0,12 |
| Поливинил хлорид, термопластичный | 80 | 0,07 |
| Поливинил хлорид, термопластичный | 160 | 0,16 |

Заполнители, имеющие другие минимальные прочности на сдвиг, будут рассматриваться при условии, что их размеры соответствующим образом модифицированы.

4.13 Детали крепления

Механические детали крепления должны быть сделаны из материалов, подходящих для назначения крепления, и должны или быть гальванически совместимыми с теми материалами, которые крепятся, или иметь необходимую изоляцию. Латунные крепления использоваться не должны. Нержавеющие крепления, содержащие двухвалентное железо, должны быть гальванизированы. Крепления, используемые с алюминиевыми сплавами, должны быть из аустенитной нержавеющей стали или из подходящего алюминиевого сплава.

Таблица 4.1 Свойства различных пород дерева

| Обычное название вида | Удельный вес | Изгиб |  | Прочность на разрыв, перпендикулярная волокну кг/мм2 |  | Прочность на сжатие, параллельная волокну кг/мм2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модуль разрыва кг/мм2 | Модуль1 упругости кг/мм2 |  |  |  |  |
| Ясень, американский | 0,60 | 10,87 | 1228 | 0,66 |  | 5,22 |  |
| Кедр, Аляска | 0,44 | 7,84 | 1002 | 0,25 |  | 4,45 |  |
| Туйя | 0,32 | 5,30 | 7783 | 0,16 |  | 3,22 |  |
| Ильм, американский | 0,50 | 8,33 | 946 | 0,47 |  | 3,90 |  |
| Ильм, английский | 0,56 | 4,24 | 783 | - |  | 3,53 |  |
| Ильм, горный | 0,63 | 10,45 | 1087 | - |  | 4,98 |  |
| Дугласия | 0,48 | 8,75 | 1376 | 0,24 |  | 5,11 |  |
| Махагоновое /красное/ дерево, Центральная и Южная Америка | - | 8,19 | 1066 | - |  | 4,68 |  |
| Дуб, черешчатый | 0,70 | 6,78 | 1023 | - |  | 5,08 |  |
| Дуб, белый | 0,68 | 10,73 | 1256 | 0,56 |  | 5,25 |  |
| Сосна, австралийская желтая | 0,59 | 10,24 | 1398 |  | 0,33 |  | 5,98 |
| Джетсуга тисолистная | 0,48 | 8,75 | 1376 |  | 0,24 |  | 5,11 |
| Сосна, желтая | 0,38 | 6,85 | 1031 |  | - |  | 3,56 |
| Сосна Веймутова | 0,35 | 6,07 | 875 |  | 0,22 |  | 3,39 |
| Ель, ситхинская | 0,40 | 7,20 | 1108 |  | 0,26 |  | 3,96 |
| Тик | 0,63 | 9,04 | 1271 |  | - |  | 7,06 |

Значения даны для содержания влажности 12%.

Конструкторы должны гарантировать, что свойства особых видов совместимы со свойствами, данными в этой таблице, а если они не совместимы, то должны гарантировать, что используются для определения размеров подходящие свойства, проверенные по соответствующим национальным стандартам.

1 Значения даны для изгибающего усилия, параллельного волокну.

Ч А С Т Ь  5.

Изготовление и контроль качества

5.1 Сталь и алюминий

Требования данного Руководства применимы к цельносварным яхтам; качество изготовления должно быть хорошим. Вообще, сварка стальных яхт должна производиться в соответствии с частью 23 "Правил постройки и классификации стальных судов менее 61м в длину", а алюминиевых яхт в соответствии с частью 30 "Правил постройки и классификации алюминиевых судов".

5.3 Армированный пластик

5.3.1 Общее положение

Использование процедур изготовления, отличающихся от изложенных в этом Руководстве, будет рассматриваться специально.

5.3.2 Процедуры изготовления

а/ Общее положение. Слоистый пластик должен изготовляться контактным способом или способом наслоения вручную как для конструкции с одним покрытием, так и для слоистой конструкции. Другие способы изготовления должны подвергаться рассмотрению. Гелевое время для смолы, используемое при изготовлении, должно находиться в пределах, рекомендуемых изготовителем смолы.

б/ Наслоение слоистого пластика. Слой армируемого материала может состоять из нескольких кусков. Куски должны перекрываться вдоль своих краев и концов. Ширина каждого перекрытия должна быть не менее 50мм. Если это специально не предусмотрено, перекрытия в различных слоях слоистого пластика должны быть не ближе, чем 100 мм друг от друга.

Изменения в толщине слоистого пластика должны быть постепенными, на протяжении длины, не меньшей, чем 3 толщины более толстой пластины.

в/ Наслоение панели слоистой конструкции. Панели слоистой конструкции могут наслаиваться с заполнителями как эффективными в сопротивлении изгибу и отклонению (например, фанера), так и существенно не эффективными в сопротивлении изгибу и отклонению (например, бальза или пенопласт).

Соединения в материалах с эффективным заполнителем должны делаться в косой замок и связываться или соединяться подобными же эффективными способами. Соединения в материалах с неэффективным заполнителем, могут делаться встык и эти швы нет необходимости связывать.

При механическом соединении с конструкциями, приспособлениями и оборудованием панели слоистой конструкции с неэффективными заполнителями должны снабжаться прокладками из эффективного материала. Эти прокладки должны быть соединены с поверхностью или лицевой стороной слоистой панели.

Слой поверхностного пластика в контакте с каждой поверхностью материала заполнителя должен представлять собой мат из обрезных прядей. Мат должен быть полностью пропитан смолой и заполнитель должен быть покрыт смолой перед процессом наслоения.

Переходы между панелями слоистой конструкции и слоистым пластиком с одним покрытием обычно должны выполняться путем постепенного уменьшения толщины заполнителя до нуля при угле наклона не больше, чем один к трем.

г/ Вторичные присоединения. Окончательный слой слоистого пластика вдоль линии соединения затвердевшего пластика лучше всего должен быть матом из обрезных прядей. Соединяющиеся поверхности должны быть чистыми и свободными от воска, жира, грязи и пыли. Первым слоем вторичного наслоения должен быть мат из обрезных прядей.

5.3.3 Требования к условиям

а/ Место хранения. Помещение, используемое для хранения смол и армирующих: материалов, должно быть прохладным, сухим и чистым. Материалы должны быть запечатаны и должны содержаться в пределах температуры к влажности, указанных изготовителями, и распечатываться незадолго перед их использованием. Продолжительность хранения, определённая изготовителями материала, не должна превышаться.

б/ Место для процесса наслоения. Помещение для процесса наслоения должно быть полностью закрытым, затененным от Солнца, сухим, чистым и правильно вентилируемым и освещённым. Температура помещения должна поддерживаться в пределах 16C°-32С°. Если температура превышает 32С°, надо проконсультироваться с изготовителями материала и получить специальные рекомендации.

5.3.4 Контроль качества

а/ Общее положение. Система контроля качества должна быть установлена в соответствии с описанием процесса. Целью системы является измерение и регистрация соответствия одобренным планам и описанию процесса. Записи контроля качества должны тщательно сохраняться и быть доступными в любое время для обзора и проверки последовательности работы Инспекторами Бюро. Перед проведением испытаний, описанных в 5.3.6, строитель должен сообщить даты испытаний Инспекторам.

б/ Прием. Так как все материалы принимаются строителем, он должен их проверить, чтобы убедиться в их соответствии своим заказам на приобретение, которые, в свою очередь, должны отражать технические условия на материалы, согласно одобренным планам и описанию процесса.

в/ Гелевое время. Строитель должен установить и осуществлять систему контроля гелевого времени смолы для гелевого времени, желательного при изготовлении. Это гелевое время должно находиться между верхним и нижним пределами гелевого времени, рекомендуемыми изготовителем смолы. Смеси смол надо контролировать, чтобы обеспечить правильные гелевые времена. Во время наслоения температура в помещении, где происходит процесс, должна проверяться через регулярные интервалы, а катализатор и гелевое время должны корректироваться для соответствия изменяющимся условиям.

г/ Пропорции в слоистом пластике. Количества смолы и армирующего материала, идущие на слоистый пластик, должны контролироваться и записываться.

5.3.5 Визуальная проверка

Строитель должен постоянно наблюдать за процессом наслоения. Если наблюдается неправильное отверждение или образование вздутий, должны быть приняты немедленные меры к исправлению.

Дефекты должны оцениваться в соответствии с принятыми национальными стандартами. Дефекты, признанные Инспекторами поправимыми и не влияющими на эксплуатационную надежность слоистого пластика, могут быть исправлены; способы, используемые для ремонта, должны быть приемлемыми для Инспекторов.

5.3.6 Испытания

а/ Твердость по Барколю. Перед снятием с формы каждый слоистый пластик должен быть проверен прибором для измерения твердости по Барколю с целью определения степени отверждения. Число твердости по Барколю отвержденного слоистого пластика, измеренное на поверхности без гелевого покрытия, должно быть не меньше 40.

б/ Выгорание и толщина. Строитель должен провести заранее определенное значительное число испытаний на выгорание и проверок толщины на кусках, которые были вырезаны из слоистого пластика в качестве отверстий для прохождения арматуры сквозь корпус или сквозь палубу. Результаты ук должны быть записаны. Каждое испытание на выгорание должно производиться на образце, который имеет диаметр по крайней мере 25мм.

В дополнение к этому, если Инспектор найдет необходимым, может потребоваться визуальная проверка остатка для определения типов и числа слоев армирующего материала в слоистом пластике.

в/ Свойства слоистого пластика. Свойства слоистого пластика, выведенные из квалификационных испытаний панелей - образцов, которые Инспектор признал необходимыми, должны быть включены в описание процесса. При серийном производстве поддержание качества слоистого пластика в яхтах, изготовленных после опытного образца, должно демонстрироваться испытанным способом сборки и испытания панелей в соответствии со следующим частотным расписанием или по требованию Инспектора.

| Длина (L), м |  |
| --- | --- |
| Менее 9,1 | каждая 12-я яхта |
| 9,1 – 12,2 | каждая 10-я яхта |
| 12,2 – 15,2 | каждая 8-я яхта |
| 15,2 – 18,3 | каждая 6-я яхта |
| 18,3 – 21,3 | каждая 4-я яхта |
| 21,3 – 24,4 | каждая другая яхта |

5.5 Дерево

5.5.I Требования к условиям

Помещение, где происходит строительство, должно обеспечивать необходимую защиту корпуса от метеорологических условий, которые могут иметь вредное влияние на прочность корпуса. Для древесного, слоистого пластика, формуемого в холодном состоянии, шаблон шпангоута корпуса должен быть чистым и свободным от жира, грязи или других веществ, вредных для прочности или качества корпуса.

5.5.2 Процедуры изготовления

Дерево должно быть чистым и сухим, а соединяемые места должны быть свободными от пыли и жира. Содержание влаги в дереве во время склеивания или нанесения на него смолы должно быть не меньше 7% и не больше 16%, а вариации содержания влаги в слоистых пластиках не должны превышать 5%. Чтобы получить тонкие однородные эффективные соединения, необходимо прикладывать достаточное давление. Выполнение работ должно быть хорошего качества.

а/ Обшивка вгладь. При однослойной обшивке вгладь доски с волокнами, идущими параллельно длине доски, должны быть параллельны продольной оси в сочетании с поперечными флорами, шпангоутами и бимсами. Флоры, шпангоуты и бимсы должны быть эффективно скреплены с обшивкой.

б/ Конструкция из древесного, слоистого пластика заформованного в холодном состоянии. В конструкции из древесного, слоистого пластика заформованного в холодном состоянии, должно быть, как обычно, по крайней мере, 4 слоя древесины толщиной обычно не больше 1/4 толщины слоистого пластика или 4,5 мм в зависимости от того, какая из них меньше, причем древесные волокна должны идти параллельно длине слоя. Каждый слой должен быть покрыт на соединяемых поверхностях смолой или клеем. Флоры, шпангоуты и бимсы должны быть эффективно скреплены с обшивкой из древесного, слоистого пластика, заформованного в холодном состоянии.

1. Слои древесины должны накладываться на форму под углом 45° к продольной оси корпуса, причем слои через один должны быть параллельны друг другу, а прилежащие слои - перпендикулярны друг другу. Когда используется этот способ конструирования, набор корпуса может быть или продольным, или поперечным.

2. В другом варианте, когда внутренние древесные слои изготовляются в соответствии с 5.5.261, каждый из двух внешних древесных слоев при условии, что они параллельны продольной оси корпуса, может быть нанесен под углом 45° к прилегающему внутреннему слою. Эта форма конструкции обычно должна сочетаться с поперечными флорами, шпангоутами и бимсами и в этих случаях можно специально рассмотреть вопрос об уменьшении толщины слоистого пластика в соответствии с этим Руководством. Однако необходимо будет рассмотреть вопрос об эффективной ширине слоистого пластика, которая должна использоваться при расчетах  геометрических свойств подкрепляющего элемента и которая при этой конструкции будет меньше, чем в 3.5.4.

Ч А С Т Ь  6

Детали и крепления

6.1 Детали

6.1.1 Общее положение

Там, где шпангоуты, бимсы и ребра жесткости являются разрезными, соединения должны обеспечивать непрерывность прочности; где шпангоуты, бимсы и ребра жесткости оканчиваются на секущих элементах, это концевое соединение должно обеспечивать прочность элемента и неподвижность конца.

Должны приниматься меры для обеспечения конструкционной непрерывности и отсутствия острых углов и резких изменений в поперечных сечениях и форме; нижние концы книц не должны оканчиваться на незакреплённых плоских панелях.

Для отверстий может потребоваться компенсация.

6.1.2 Алюминий и сталь

Отверстия должны располагаться так, чтобы на них не действовали концентрированные нагрузки или большие усилия сдвига; бимсовые прорези в балках и поперечные связи в таких местах должны снабжаться усилениями. Края толстых вставных листов должны быть скошены при соединении встык с тонкими листами.

В алюминиевых конструкциях там, где нельзя избежать биметаллических соединений, необходимо обеспечить правильную изоляцию. При непосредственном контакте дерева с алюминием рекомендуется покрывать дерево подходящей краской.

6.1.3 Стеклопластик (FRP)

Все незащищённые края слоистых FRP должны быть покрыты смолой. Края панелей слоистой конструкции и края отверстий в панелях слоистой конструкции должны быть покрыты матом, пропитанным смолой.

Прокладочные кольца, установленные в панелях слоистой конструкции или подкрепляющих: элементах для прохода воды с целью осушения или электропроводки, должны быть заделаны в уплотняющий состав.

Трубы и электропровода, проходящие через места, наполненные пенопластом, должны быть вставлены в пластмассовые трубки, чтобы облегчить их изъятие и замену.

Шпангоуты, балки, бимсы и ребра жесткости могут быть сделаны полностью из FRP или FRP, наложенного на не конструкционный заполнители и формы, или композиционных материалов из FRP и других признанных конструкционных материалов, таких как фанера или древесина. Пропорции этих элементов должны в общем соответствовать 3.5.1 и рисунку 3.1 за исключением того, что вертикальные стойки и верхние части шпангоутов, бимсы или ребра жесткости, заключающие внутри себя эффективные заполнители из древесины или фанеры, могут иметь минимальную толщину в 3мм, однако толщина фланцев должна быть не меньше, чем 0,033, умноженное на высоту ребра жесткости.

Там где шпангоуты, бимсы или ребра жесткости конструируются путем наложения FRP на предварительно запрессованные FRP - формы, эти формы могут рассматриваться как конструкционно, эффективные, если их физические свойства не слабее, чем у покрывающего слоистого пластика. Предварительно запрессованные ребра жесткости должны быть соединены с покрывающим слоистым пластиком краевыми углами из FRP. Соединения в предварительно запрессованных ребрах жесткости должны быть сращены или как-нибудь по-другому усилены, чтобы обеспечить полную прочность ребра жесткости. Древесина или фанера, служащие заполнителем, должны соответствовать 4.7. и 4.9.

6.1.4 Древесина

Все края фанеры, включающие вырезы, должны быть эффективно покрыты клеем, смолой, краской или другим подходящим составом. Плотно прилегающие поверхности шпангоутов, бимсов, ребер жесткости и т. д. должны быть обработаны противостарителем.

6.3 Крепления

6.3.1 Килевые болты

.Килевые болты должны быть из проверенного материала, устойчивого против коррозии; гайки, шайбы и другие приспособления должны быть из того же материала, что и болты, или из материалов, которые совместимы с материалом болта. Накладные листы и кницы могут потребоваться в местах болтовых соединений и флорах. Килевые болты должны быть расположены продольно, так чтобы вес киля был равномерно распределен по болтам. В алюминиевых корпусах болты, гайки, шайбы и т. д должны быть соответствующим образом изолированы.

Диаметр каждого килевого болта внизу резьбы dk должен быть не меньше, чем рассчитываемый по следующему уравнению

dk = 11,46WkYknbσγмм

где Wk  общий вес балластного киля в килограммах

Yk - расстояние  в мм от центра тяжести киля до вершины балластного киля,

N - общее число болтов, поперечное расстояние между центрами которых равно b в мм; болты, поперечное расстояние между которыми меньше b, не должны приниматься во внимание,

b- поперечное расстояние в мм между центральными линиями килевых болтов с левой и правой стороны,

 минимальный предел текучести материала килевого болта в кг/мм2

6.3.2 Юферсы

Юферсы должны делаться из мягкой стали, нержавеющей стали, монелъ-металла или алюминия, или другого испытанного материала. Болты должны делаться из совместимого испытанного материала, устойчивого против коррозии. Когда используются алюминиевые юферсы, в болтовые отверстия должны вставляться втулки из нержавеющей стали.

В стальных или алюминиевых конструкциях юферсы могут быть или прикреплены болтами, или приварены к палубе; в деревянных и FRP - конструкциях юферсы должны быть прикреплены к палубе болтами.

Необходимо обеспечивать значительное усиление конструкции палубы там, где находятся юферсы, в виде переборок или рамного шпангоута.

6.3.3 Другие крепления

Компоненты могут механически крепиться креплениями из металла, устойчивого против коррозии, расположенными так, чтобы обеспечить эффективное соединение. Размер, тип, расположение и материал креплений должны быть на уровне высокой технологии и должны подвергаться проверке. Под все головки и гайки креплений должны подкладываться шайбы и подкладки. Болты, шайбы, подкладки и арматура должны быть из совместимых материалов. При химической несовместимости должна обеспечиваться правильная изоляция. Там, где требуются водонепроницаемые соединения, должны использоваться подходящие материалы для уплотнений.

В FRP слоистой конструкции около болтовых соединений и соединительных частей заполняющие материалы низкой плотности должны заменяться конструкционными, эффективными заполнителями. Заполнители должны быть эффективно связаны с покрытием пластика.

В деревянных конструкциях, где используются винты, они должны быть завинчены в шпангоут, бимсы и т.д. на расстояние не меньшее, чем толщина обшивки.

### Ч А С Т Ь 7

Обшивка

7.1 Алюминий, сталь и древесный, слоистый пластик, заформованной в холодном состоянии

Толщина обшивки корпуса, палубы и переборки должна быть не меньше, чем рассчитываемая по следующему уравнению

t=s0,001hkσа мм

где s = расстояние между ребрами жесткости флора, шпангоута, бимса или переборки в мм,

h = расчетный напор, данный в таблице 7,1 в мм,

k - коэффициент, изменяющийся в зависимости от относительного удлинения панели обшивки, как показано в таблице 7.3, но, если это специально не оговорено, не меньше 0,5 для заформованного в холодном состоянии древесного, слоистого пластика,

а - расчетное напряжение в кг/мм2, как дано в таблице 7.3. Там, где расстояние между шпангоутами таково, что толщина заформованного в холодном состоянии древесного, слоистого пластика может быть относительно небольшой для местной прочности, необходимо рассмотреть общую прочность при расчете эквивалентного бруса яхты.

Толщина стальных и алюминиевых конструкционных переборок обычно должна быть не меньше чем S/100 или 2,5 мм.

Толщина днищевой обшивки должна быть увеличена около киля на величину, полученную по расчетным напорам и показанную на рисунках 7.1 и 7.2-

7.3 Стеклопластик

7.3.1 Слоистый пластик с одним покрытием

Толщина обшивки корпуса, палубы и переборки должна быть не меньше, чем рассчитываемая по следующим уравнениям

а) t=s0,001hkσа мм                                                  б)        t=s0,001hk10,01Е мм

где   s, h , k и а определены в 7.1-

К1 - коэффициент, меняющийся в зависимости от относительного удлинения панели обшивки, как показано в таблице 7.3,

Е - модуль пластичности слоистого пластика в кг/мм2

Толщина днищевой обшивки должна быть увеличена около киля на величину, полученную по расчетным напорам и показанную на рисунках 7.1 и 7.2.

7.3.2 -Слоистая конструкция

Когда используется слоистая конструкция, момент сопротивления обеих покрытий полосы панели слоистой конструкции шириной 25мм должен быть не меньше, чем момент сопротивления полосы такой же ширины с одним покрытием, что удовлетворяет условию уравнения 7.3.1а. Момент инерции обеих покрытий полосы панели слоистой конструкции шириной 25мм должен быть не меньше, чек момент инерции полосы такой же ширины слоистого пластика с одним покрытием, что удовлетворяет уравнению 7.3.16. Для слоистой конструкции, где минимальная, безопасная ширина панели больше, чем 610мм, должно специально рассматриваться уменьшение в расчетном капоре h используемом в 7.3.1а и 7.3.16. Общая толщина панели слоистой конструкции должна быть не меньше, чем рассчитываемая по следующему уравнению

d=0,00075k2hsτ мм

где  k2 - коэффициент, меняющийся в зависимости от отношения d/t, как показано в таблице 7.4.

h - расчетный напор, данный в таблице 7.1 в м,

s - расстояние в мм между флорами шпангоутами , бимсами или другими внутренними опорными компонентами; где минимальная без опорная ширина панели больше, чем 610 мм, должно специально рассматриваться уменьшение в расчетном напоре h; который должен использоваться в 7.3.1а и 7.3.1б.

τ - расчетное напряжение в кг/мм2, равное 0,5, умноженному на минимальное усилие сдвига материала заполнителя, см. 4.11. Толщина днищевой обшивки должна быть увеличена около киля на величину, полученную по расчетным напорам показанную на рисунках 7.1 и 7.2.

7.5 Древесина

7.5.1 Обшивка в гладь с одним покрытием

Толщина обшивки корпуса и палубы должка быть не меньше, чем рассчитываемая по следующему уравнению

t=1,094,2−0,844LS0,001hσамм

где L такая же, как определено в 2.1, а s, k и а такие, как определено в 7.1.

7.5.2 Многослойная обшивка в гладь.

Требуемая толщина корпуса и палубы из двух или более слоев досок, имеющих клееные швы и стыковые соединения, должна рассматриваться специально.

Таблица 7.1 Расчётные напоры для обшивки, метрические единицы.

| Обшивка | Расчётный напор |
| --- | --- |
| Обшивка под d +0,15м, если измерять по вертикали от низа корпуса в D Крайняя носовая оконечность L 1ОА | 0,85(3,0d + 0,14L +1,62) |
| 0,05L wl назад от носовой оконечности L1 wl | 1,20(3,0d + 0,14L +1,62) |
| 0,35L wl назад от носовой оконечности L1 wl | 1,20(3,0d + 0,14L +1,62) |
| Крайняя кормовая оконечность L 1ОА | 0,70(3,0d + 0,14L +1,62) |
| Обшивка над d +0,15м, если измерять3 по вертикали от низа корпуса в D, вперёд и назад 0,05L wl до 0,35L wl назад от носовой оконечности L wl | (3,0d + 0,14L +1,62-h1) см. прим. 2 |
| Обшивка над d +0,15м, если измерять3 по вертикали от низа корпуса в D между 0,05L wl до 0,35L wl назад от носовой оконечности L wl | 1,20(3,0d + 0,14L +1,62-h1) см. прим. 2 |
| Главная открытая палуба, кокпит и фронтальная стенка рубки. | 2,13 +0,04 L |
| Верх крыши, комингсы и оконечность рубки | 1,98 |
| Водонепроницаемые или конструкционные переборки | Расстояние до главной открытой палубы по осевой линии не менее чем 1,52м |
| Краевая переборка цистерны | Расстояние до верха перелива цистерны не менее чем 1,52м |

Замечания

1. Расчётные напоры обшивки для мест, расположенных между указанными, могут быть получены интерполяцией.

2. h1 - вертикальное расстояние от низа корпуса в D до нужного положения.

3. Расчетные напоры для этих положений не должны превышать те, которые даны для обшивки ниже d +0,15м, если измерять от низа в D для нужного продольного положения

Таблица7.2 Расчетное напряжение σa

| Обшивка | Сталь и алюминий | Древесный, слоистый пластик, заформованный в холодном состоянии | Армированный, слоистый пластик с одним покрытием | Обшивка в гладь деревянной конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус и палуба | 0,5 мин. предела прочности на разрыв1 | 0,4 модуля разрыва4 | 0,4 мин. прочности на изгиб | 0,4 модуля разрыва |
| Водонепроницаемая переборка | 0,75 мин. предела текучести2 | 0,4 модуля разрыва4 | 0,4 мин. прочности на изгиб | 0,4 модуля разрыва |
| Переборка цистерны | 0,75 мин. предела текучести3 | 0,4 модуля разрыва4 | 0,4 мин. прочности на изгиб | 0,4 модуля разрыва |

Замечания

I. Для алюминия минимальный предел прочности на разрыв дан для сварного состояния.

2. Для алюминия минимальный предел текучести дан для не сварного состояния при смещении на 0,2%.

3. Для алюминия минимальный предел текучести дан для сварного состояния при смещении на 0,2%.

4. Для древесного, слоистого пластика, заформованного в холодном состоянии, модуль разрыва должен составлять 22% от значений, данных в таблице 4,1. Расчетное напряжение должно рассматриваться специально в том случае, когда модуль разрыва для древесного, слоистого пластика, заформованного в холодном состоянии, определяется испытанием образца, В таких случаях должен быть определен также модуль упругости, а необходимая толщина должна соответствовать 7.3.1, уравнению б).

Таблица 7.3.

Коэффициент для рубрики 7.1 и параграфа 7.3.1

| Относительное удлинение панели | К | К1 |
| --- | --- | --- |
| > 2,0 | 0,5 | 0,028 |
| 2,0 | 0,495 | 0,028 |
| 1,9 | 0,493 | 0,027 |
| 1,8 | 0,491 | 0,027 |
| 1,7 | 0,487 | 0,026 |
| 1,6 | 0,482 | 0,025 |
| 1,5 | 0,474 | 0,024 |
| 1,4 | 0,462 | 0,023 |
| 1,3 | 0,443 | 0,021 |
| 1,2 | 0,414 | 0,019 |
| 1,1 | 0,370 | 0,016 |
| 1,0 | 0,308 | 0,014 |

К может быть дано уравнением К = 0,51+0,623(sl6

К1 может быть дано уравнением К1 = 0,02881+1,056(sl5

S = короткий край панели в мм,  l = длинный край плоской панели в мм

Таблица 7.4.

Коэффициент для параграфа 7.3.2

| К2 | dlt |
| --- | --- |
| 0,86 | 2 |
| 0,79 | 4 |
| 0,76 | 6 |
| 0,74 | 8 |
| 0,72 | 10 |
| 0,71 | 12 |
| 0,71 | 14 |
| 0,70 | 16 |
| 0,70 | 18 |
| 0,70 | 20 |

dl= толщина материала заполнителя в мм

t = толщина слоистого пластика с каждой стороны от заполнителя в мм

Ч А С Т Ь   8

Внутренние помещения.

8.1 Алюминий, сталь и стеклопластик

8.1.1. Общие положения

Корпус и палубы могут иметь поперечный или продольный набор; путем поперечной или продольной непрерывности или другими способами расположение конструкции должно обеспечивать внутренние помещения неподвижностью окончаний.

В местах расположения мачт должны устанавливаться рамные шпангоуты или переборки. Когда мачта имеет степс на палубе, необходимо специально рассмотреть вопрос о палубе и внутренней конструкции. Конструкция в местах расположения юферсов должна быть необходимым образом усилена с использованием укрепленных бимсов, рамных шпангоутов или внутренних переборок.

На пути балластных килей рекомендуется устанавливать по крайней мере 3 флора, причем каждый должен быть увязан со шпангоутом и бимсом. В качестве другого варианта к такому расположению могут устанавливаться поперечные переборки.

8.1.2 Набор корпуса

Момент сопротивления каждого флора, шпангоута, бимса или подкрепляющего элемента вместе с обшивкой, к которой они прикреплены, должен быть не меньше, чем рассчитываемый по следующему уравнению

SM =Chsl2σa+SMk см3

где С=183,25 метрических единиц для флоров по осевой линии,

= 83,33 метрических единиц для флоров в месте соединения со шпангоутами и для шпангоутов,

= 63,14 метрических единиц для бимсов и для ребер жесткости переборок;

һ = расчетный напор, данный в таблице 8.1 в метрах

l = для флоров, длина хорды между опорными точками бортового шпангоута или флора в зависимости от того, что больше, в метрах см. рисунки 8.1 и 8.2,

= для бортовых шпангоутов, длина хорды между опорными точками в метрах, см. рисунки 8.1 и 8.2,

= для продольных рам, бимсов и ребер жесткости переборок, длина между опорными точками в метрах

S = расстояние между ребрами жесткости флора, шпангоута, бимса или переборки, в метрах, для флоров при пересечении с бортовыми шпангоутами должно быть больше расстояния между флорами или бортовыми шпангоутами,

σα = расчетное напряжение в кг/мм2 данное в таблице 8.2,

SMK = требуемое увеличение момента сопротивления, в см, для флоров и шпангоутов при пересечении с балластным килем = NWkYknσα см3

N = ,700 на осевой линии, уменьшаясь линейно до 0,5 на 1/3 периметра от осевой линии до линии пересечения верхней палубы с бортом и не менее чем 0,5 от этой точки до линии пересечения верхней палубы с бортом,

WK = вес балластного кила в кг,

YK - расстояние от половины глубины флора по осевой линии до центра тяжести балластного киля в метрах,

n = число флоров, пересекающихся с килем, рекомендуется, чтобы было не меньше трех.

В дополнение, для конструкции из армированного пластика момент инерции каждого флора, шпангоута и бимса вместе с обшивкой, к которой они прикреплены, должен быть не меньше, чем рассчитываемый по следующему уравнению

I = Chsl3/E см4

где С =57290 метрических единиц для флоров на осевой линии,

= 26041 метрических единиц для флоров в месте их соединения со шпангоутами и бимсами,

h, s, l и σa такие же, как определено выше,

E - модуль упругости в кг/мм

Около балластного киля момент инерции I в см должен быть увеличен пропорционально требуемому увеличению момента сопротивления, где получают, используя N = 0,50.

8.3 Древесина; однослойная обшивка в гладь и слоистый пластик заформованный в холодном состоянии.

8.3.1 Общие положения

При обшивке в гладь с одним покрытием корпус и палубы должны иметь поперечный набор. Если обшивка из слоистого пластика, заформованного в холодном состоянии, они могут иметь набор как поперечный, так и продольный. Когда два внешних слоя слоистого пластика параллельны продольной оси корпуса, корпус и палубы обычно должны иметь поперечный набор и в таких случаях можно специально рассмотреть вопрос об уменьшении толщины слоистого пластика. Однако надо также специально рассмотреть вопрос об эффективной ширине слоистого пластика, которая используется при расчетах геометрических свойств подкрепляющего элемента и которая при данной форме конструкции будет меньше, чем дается в 3.5.4. За счет конструкционной непрерывности или другими способами расположение конструкции должно обеспечить внутренние помещения неподвижностью окончаний.

Там, где находятся мачты, должны устанавливаться рамные шпангоуты или переборки. Когда мачта имеет степс на палубе, необходимо специально рассмотреть вопрос о палубе и внутренней конструкции. Конструкция в местах расположения юферсов должна быть необходимым образом усилена за счет укрепленных бимсов, рамных шпангоутов или внутренних переборок.

На пересечении балластного киля рекомендуется устанавливать, по крайней мере, 3 флора, причем каждый должен быть увязан со шпангоутами и бимсами. В качестве другого варианта к такому расположению могут устанавливаться поперечные переборки.

8.3.2 Набор корпуса

Момент сопротивления каждого флора, шпангоута, бимса и ребра жесткости переборки должен быть не меньше, чем рассчитывается по следующему уравнению. Для однослойной обшивки в гладь требуемый момент сопротивления должен равняться моменту сопротивления флора, шпангоута, бимса или ребра жесткости переборки без обшивки. Для слоистого пластика, заформованного в холодном состоянии, момент сопротивления флора, шпангоута, бимса или ребра жесткости переборки должен включать в себя эффективную ширину обшивки, как дано в 3.5.4.

SM =Chsl2σa+SMk см3

h, s, l такие же, как определено в 8.1.1

С =183,25 метрических единиц,

σa = расчетное напряжение в кг/мм2 для однослойной обшивки в гладь, как дано в таблице 8.2

σa  = расчетное напряжение в кг/мм2 для слоистого пластика, заформованного в холодном состоянии; его нужно брать из таблицы 8.2 для необходимого значения SМ до крайнего волокна флора, шпангоута, бимса или ребра жесткости переборки; для нужного значения SМ до внешнего волокна обшивки из слоистого пластика, заформованного в холодном состоянии, расчетное напряжение нужно брать из таблицы 7.2.

Таблица 8.1

Расчётные напоры для внутренних помещений, метрические единицы

| Внутренний компонент | Расчетный напор |
| --- | --- |
| Флоры, использование длины хорды бортового шпангоута4 | 0,20(3,0d + 0,14L +1,62 -0,5 D) |
| использование длины хорды флора | 0,20(3,0d + 0,14L +1,62) |
| Шпангоуты на миделе 3/4 L2,3,4 | 0,20(3,0d + 0,14L +1,62 – h1)1 |
| крайняя кормовая оконечность LОА3,4 | 0,17(3,0d + 0,14L +1,62 – h1)1 |
| крайняя кормовая оконечность LОА4 | 0,15(3,0d + 0,14L +1,62 – h1)1 |
| Палубные бимсы, главная открытая палуба и кокпит | 0,70 |
| Комингсы и оконечности каюты | 0,58 |
| Ребра жесткости переборок, водонепроницаемые или конструкционные переборки | Центр пролёта ребра жесткости до главной открытой палубы на осевой линии |
| Краевая переборка цистерны | Центр пролёта ребра жесткости до верха перелива |

Замечания

1.  h1 – вертикальное расстояние от низа корпуса в D до нужного положения.

2.  Этот расчетный напор должен применяться наверху до передней оконечности.

3.  Между 0,05L wLl  до 0,35L wL   кормовой и носовой оконечностей L wL расчётный напор должен быть увеличен на 20%.

4. Где длина хорды бортового шпангоута при использовании как для бортового шпангоута, так и для момента сопротивления флора, или когда длина продольной рамы между опорными точками меньше 0,06L +1,28м, расчетный напор должен быть увеличен соответственно пропорционально 0,06L +1,28м до длины хорды бортового шпангоута, или 0,06L +1,28м до длины продольной рамы между опорными точками. Полученный таким образом расчётный напор не должен превосходить расчётный напор обшивки в том же месте.

Таблица 8.2 Расчетное напряжение σa

| Подкрепляющий элемент | Сталь и алюминий1 | Армированный, слоистый пластик с одним покрытием | Неслоистое дерево 3 Подкрепляющий элемент | Слоистое дерево 2,3 Подкрепляющий элемент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Флор | 0,5 минимал. предела прочности на разрыв | 0,4 минимал. предела прочности на разрыв | 0,33 модуля разрыва | 0,375 модуля разрыва |
| Шпангоут | 0,5 минимал. предела прочности на разрыв | 0,4 минимал. предела прочности на разрыв | 0,33 модуля разрыва | 0,375 модуля разрыва |
| Бимс | 0,5 минимал. предела прочности на разрыв | 0,4 минимал. предела прочности на разрыв | 0,33 модуля разрыва | 0,375 модуля разрыва |
| Ребро жесткости водонепроницаемой переборки | 0,5 минимал. предела прочности на разрыв | 0,4 минимал. предела прочности на разрыв | 0,33 модуля разрыва | 0,375 модуля разрыва |
| Ребро жесткости переборки цистерны | 0,32 минимал. предела прочности на разрыв | 0,26 минимал. предела прочности на разрыв | 0,33 модуля разрыва | 0,375 модуля разрыва |

Замечания

1. Для алюминия минимальный предел текучести дан для состояния после сварки.

2  Имеется ввиду слоистый шпангоут, волокно должно идти по форме элемента.

3. Расчётные напряжения даны для конструкции с волокнами, параллельными направлению изгибающего усилия. Для древесного, слоистого пластика, заформованного в холодном состоянии, расчётное напряжение на обшивку должно составлять быть таким же, как в таблице 7.2.

ЧАСТЬ 9

Рули и опорные устройства

9.1 Баллеры рулей

9.1.1 Сплошные баллеры

Диаметр баллера руля d должен быть не меньше, чем рассчитываемый по следующему уравнению

d = 332πσс0,5М+М2+Т2

где σc =U1,75 или Y в зависимости от того, что из них меньше, для металлов,

σc =U2,33 или Y1,33 в зависимости от того, что из них меньше, для других принятых материалов,

U - минимальный предел прочности материала при растяжении в кг/см2 ,

Y = минимальный предел текучести материала в кг/см2,

М и Т - изгибающие моменты и крутящие моменты соответственно в кг/см2, действующие на баллер руля и определяемые в соответствии с 9.1.3. и 9.1.4.

Изменения диаметра баллера руля должны быть постепенными; впадин необходимо избегать.

9.1.2 Полые баллеры

Когда используются полые баллеры, их внешний и внутренний диаметры dc и d должны определяться по следующему уравнению

D ≤ 3dc4−d4dcсм

где d = необходимый диаметр сплошного баллера, данный в 9.1.1в см

dc = необходимый внешний диаметр баллера в см,

dc = необходимый внутренний диаметр баллера в см.

Толщина стенок полых баллеров должна также обеспечивать адекватную местную прочность для нагрузок, действующих на нижний край нижнего подшипника.

9.1.3 Подвесные рули лопатообразной формы

Изгибающий момент и крутящий момент, которые надо использовать в 9.1.1. даются следующими уравнениями

Мп = Рhb−h+hlu+2ll3lu+llсм

Тп =Рlс кгсм,    Р = 100,4СLwL кг

где Mп и Tп - соответственно изгибающий и крутящий момент в кгсм у нижнего подшипника см. рис. 9.2,

lc = 0,33 – хl, lc должно быть не меньше чем 0,125l,

l - длина руля в см в центре тяжести общей площади проекции руля, см. рис. 9.1.

хl - расстояние в см в том же положении от входящей кромки руля до осевой линии баллера руля, см. рис. 9.1.,

С - коэффициент подъемной силы руля, его нужно брать равным 1,5 для профилированных рулей, имеющих hl между 3 и 6 и Wl≥ 0, 06,

ha ,hb ,hc ,lu ,ll  - расстояния в см, как указано на рис.9.1.

Р - общая сила, действующая на руль в кг,

LwL = такая же , как определено в 2.1,

А общая площадь проекции руля в м2

W- максимальная ширина в см руля в ℓ

Необходимый диаметр баллера руля у нижнего подшипника и в нижнем подшипнике должен быть получен с использованием Мп и Т в 9.1.1. Над нижним подшипником необходимый диаметр баллера руля должен быть получен с использованием Тп и значения М, линейно уменьшающегося от Мп над нижним подшипником до нуля у опорного подшипника руля.

Под нижним подшипником необходимый диаметр баллера руля может постепенно уменьшаться, но в нижней части руля он должен быть не меньше, чем 0,33, умноженное на необходимый диаметр у нижнего подшипника.

9.1. 4 Полуподвесные рули лопатообразной формы

Изгибающий момент и крутящий момент, которые надо использовать в 9.1.1. даются следующими уравнениями

Mp=F2hc22кгсм

F1hв2−hn212+χ8+F2hc212+hвhc−χ41+χ1+43hahвIвIa

χ=hв33Iв2,6lh2Jh+hh23Ih ,                    F1=PA1+A22Ah−hc,                   F2=PA3+A22Ahc

Tn=PAA1l1+A2l2+A3l3кгсм,    Tp=PAA1l1+A2l2кгсм

где Мр - изгибающий момент у штыря, в кгсм,

Мп -изгибающий момент у нижнего подшипника, в кгсм,

Тп ~ крутящий; момент над рулем

Тр - крутящий момент у штыря, в кгсм, см.рис.9.4.,

ℓ1 и ℓ2 =0,20ℓ - x1 см,   но нельзя брать меньше, чем 0,125ℓ,

ℓ3= 0,33ℓ - x1 см,   но  нельзя брать  меньше,   чем 0,125ℓ,

ℓ = горизонтальная длина руля в см,   в  центрах  тяжести площадей  А1, А2 или А3,   как  более  подходит x1 - горизонтальное  расстояние  в  том же  положении от  входящей кромки руля до  осевой линии штыря,

h, ha, hв, hc, hп и ℓh  - размеры в см, как показано на рис. 9.3,

Р и А - такие, как определено 9»1«2,

А1, А2 и А3 - площади в м2 как показано на рис. 9.3.

Ia = cредний момент инерции в см4 верхней части баллера руля,

Iв= средний момент инерции в см4 руля над штырем,

Ih= средний момент инерции в см4 рудерпоста,

Ij= полярный момент инерции в см2 рудерпоста в опорной точке, = 4a2St см4

а=  средняя горизонтальная площадь в см, замкнутая внешней поверхностью обшивки рудерпоста,

t =  средняя толщина стенки рудерпоста в см,

S - средняя длина окружности стенки рудерпоста в см,

ℓh=  горизонтальное расстояние в см от центра баллера руля до центра а.

Необходимый диаметр баллера руля у нижнего подшипника должен быть получен с использованием Мп и Тп. Выше нижнего подшипника необходимый диаметр баллера руля получают, используя Мп и значение М, линейно уменьшающееся от Мп у нижнего подшипника до нуля у опорного подшипника руля. У штыря необходимый диаметр баллера руля может постепенно уменьшаться, но в нижней части руля он должен быть не меньше, чем 0,33, умноженное на необходимый диаметр у нижнего подшипника.

9.3 Конструкция руля

Когда баллеры рулей не доходят до низа руля, конструкция руля в области оси баллера должна иметь прочность и жесткость не меньше, чем требуемая прочность для баллера в этом же месте, как это требуется в 9.1ю3 и 9.1.4.

9.5 Подшипники баллеров рулей, штыри и рулевые петли.

9.5.1 Подшипники баллеров рулей

Подшипники баллеров рулей должны иметь такую конструкцию, как показано на рис. 9.1 и 9.3. Нижний подшипник должен быть расположен настолько близко к верхней части руля, насколько возможно. Подшипники должны иметь соответствующие опорные устройства и должны эффективно прикреплены к корпусу.

Давление подшипника на баллер руля и опорные подшипники рулевого штыря должно быть не больше, чем рассчитывается по следующему уравнению:

Р = RАв кг/см2

где р – допустимое давление подшипника в кг/см2 , для стали на сталь  и для стали на бронзу оно равно 70,7 кг/см2  и для стали на синтетический материал равно 45,95 кг/см2 .

R - для подвесных рулей лопатообразной формы

у опорного подшипника это    Rc = Мп/һа  кг

у нижнего подшипника это      Rп = Р + Rс  кг

для полуподвесных: рулей лопатообразной формы

у опорного подшипника это Rc = Мп/һа  кг

у нижкего подшипника это

Rп = Rc (1+ ha/hв) + F12hв( hв – hп)2 – Мр/ hв  кг

у опорного подшипника рулевого штыря это  Rп =Р +  Rc  -  Rп  кг

А = площадь подшипника, d  умноженное на длину подшипника, в см ,

d - фактический диаметр баллера руля или штыря в подшипнике, в см,

Р = такое, как определено в 9.1.3.

для подвесных рулей лопатообразной формы Мп и һа  такие, как определено в 9.1.3.

для полуподвесных рулей лопатообразной формы Мп, Мр, F1, һа, hв, hп- такие ,  как определено в 9.1.4..

Обычно длина подшипника должка быть не меньше, чем 1,20d и не больше, чем 1,5d, где d - диаметр баллера или штыря в подшипнике. Втулки должны быть эффективно закреплены в подшипниках.

9.5.2 Штыри рулей

Штыри обычно делают из литой стали или кованой стали, другие материалы должны рассматриваться специально. В корпусе длина штыря должна быть не меньше 1,2 диаметра штыря, и в корпусе штырь должен быть скошен примерно на одну часть из шести частей диаметра. Муфта штыря должна быть эффективно прикреплена к штырю.

Там, где установлены втулки, они должны быть утоплены в штырь; другие способы эффективного закрепления втулок должны рассматриваться специально.

9.5.3 Штыри, рулевые петли и корпуса

Штыри, рулевые петли и корпуса должны иметь глубину не меньше, чем 1,2 диаметра штыря и толщину за пределами отверстия не меньше, чем 0,5 диаметра штыря. Соответствие с этим требованием к толщине для корпусов скошенных скошенных штырей может основываться на толщине за пределами  отверстия на половине глубины корпуса.

9.7. Соединение баллера руля

9.7.1. Болты

Когда используются болтовые соединения баллера руля, каждый соединительный болт должен быть из стали или другого испытанного материала и должен иметь диаметр dв внизу резьбы не меньше, чем рассчитывается по следующему уравнению

dв = 0,382d3nrсм

где d =необходимый диаметр сплошного баллера руля в см¸ полученный из 9.1.1. с с использованием минимального предела прочности на изгиб и минимального предела текучести материала болта, кг/см2,

r = радиус шаговой окружности соединительных болтов в см,

n = число соединительных болтов, обычно не менее четырех.

Соединительные болты должны быть вставлены и гайки на них должны быть эффективно закреплены.

9.7.2 Соединительные фланцы

Когда используются болтовые соединения баллеров рулей, фланцы должны быть из стали или другого испытанного материала. Когда фланцы делаются из материала, имеющего прочностные свойства не меньше, чем у материала соединительных болтов, толщина соединительных фланцев должна быть не меньше, чем dв в см и минимальная ширина материала фланца за пределами болтовых отверстий должка быть не меньше, чем 2/3 dj в см.

9.9 Румпели

Румпели, а также их соединения с баллерами рулей должны иметь прочность, эквивалентную прочности, необходимой для баллера руля у подпятника руля.

9.11 Рудерпосты

Сложное напряжение σc, в рудерпосте в любом поперечном сечении должно быть не меньше, чем рассчитывается по следующему уравнению

σс = 0,5 σв  +0,5σв2+4τ2  кг/см2,

где σс = допустимое, сложное напряжение в кг/см2

= для металлов, U/2,1 или Y/1,2 в зависимости от того, что из них меньше,

= для других испытанных материалов U/2,8 или Y/1,6 в зависимости от того, что из них меньше,

U = минимальный предел прочности на изгиб материала в кг/см2,

Y = минимальный предел текучести материала в кг/см2 ,

σв = Rp  × hh / SMh кг/см2

τ = Rp × hh / SMh   кг/см2

Rp= сила, действующая на штырь руля в кг, данная в 9.5.1,

SMh = момент сопротивления рудерпоста около продольной оси в см3 в необходимом горизонтальном поперечном сечении,

t = минимальная толщина стенки рудерпоста в см в необходимом поперечном сечении,

a = площадь в см2 в горизонтальной плоскости, очерченная внешними линиями рудерпоста, для необходимого поперечного сечения,

hh - вертикальное расстояние в см, от центра опорного подшипника рулевого штыря до необходимого поперечного сечения рудерпоста,

lh - горизонтальное расстояние в см, от центра опорного подшипника рулевого штыря до центра площади в горизонтальной плоскости рудерпоста для необходимого поперечного сечения.

Расчётный напор усиленной обшивки

1,8 Таблица 7.1 расчётный напор

Таблица 7.1 расчётный напор

Расчётный напор усиленной обшивки

1,8 Таблица 7.1 расчётный напор

Таблица 7.1 расчётный напор

Усиленная обшивка

Расчётный напор усиленной обшивки

1,8 Таблица 7.1 расчётный напор

Таблица 7.1 расчётный напор

Ч А С Т Ь  10

Закрывающие устройства для корпуса, палуб и рубок

10.I Крышки люков и двери

Наружные крышки люков и двери должны быть крепкой конструкции с прочностью не меньшей, чем конструкция, в которой расположено отверстие, и эффективно и постоянно соединены с конструкцией расположенной рядом палубы или рубки, а также снабжены необходимыми надежными запирающими устройствами. Наружные крышки люков и двери должны открываться наружу, если специально не предусматривается другое устройство.

Наружные крышки люков и двери должны быть герметичными. Все двери должны открываться с обеих сторон, как и крышки люков, предназначенных для аварийных целей.

10.2 Бортовые иллюминаторы и окна

Бортовые иллюминаторы и окна должны быть такого типа, которые подходит для данного местоположения, должны иметь прочные рамы и быть эффективно скреплены с корпусом или конструкцией рубки.

Бортовые иллюминаторы ниже наружной палубы должны быть водонепроницаемыми; а иллюминаторы в палубе и выше палубы должны быть брызгонепроницаемыми.

10.3 Бортовые клапаны и приспособления

Все забортные отверстия и сливные забортные отверстия должны иметь запорные клапаны или запорные краны, расположенные как можно ближе к корпусу и легко доступные. Все бортовые клапаны, запорные краны, приёмные коробки, дистанционные прокладки и другие забортные отверстия должны быть из подходящего, устойчивого против коррозии материала или должны быть правильно защищены от коррозии. Особое внимание должно быть обращено на укрепление отверстий в корпусе, причём обычно шланговые соединения между отверстиями в корпусе и запорными клапанами или запорными кранами не делаются.